# Раздел 2 БЖД на производстве. Техногенные опасности. Шум, вибрация

# Электробезопасность

  - Воздействие электрического тока на организм человека

Кол-во эл. травм в общем числе невелико, до 1,5%. Для эл. установок напряжением до 1000 V кол-во эл. травм достигает 80%.

### Причины эл. травм

Человек дистанционно не может определить находится ли установка под напряжением или нет.

Ток, который протекает через тело человека, действует на организм не только в местах контакта и по пути протекания тока, но и на такие системы как кровеносная, дыхательная и сердечно-сосудистая.

Возможность получения эл. травм имеет место не только при прикосновении, но и через напряжение шага и через эл. дугу.

Эл. ток, проходя через тело человека оказывает термическое воздействие, которое приводит к отекам (от покраснения, до обугливания), электролитическое (химическое), механическое, которое может привести к разрыву тканей и мышц; поэтому все эл. травмы делятся на:

- местные;

- общие (электроудары).

### Местные электрические травмы

- эл. ожоги (под действием эл. тока);

- эл. знаки (пятна бледно-желтого цвета);

- металлизация пов-ти кожи (попадание расплавленных частиц металла эл. дуги на кожу);

- электроофтальмия (ожог слизистой оболочки глаз).

### Общие эл. травмы (электроудары):

1 степень:	без потери сознания

2 степень:	с потерей

3 степень:	без поражения работы сердца

4 степень:	с поражением работы сердца и органов дыхания

Крайний случай	состояние клинической смерти (остановка работы сердца и нарушение снабжения кислородом клеток мозга. В состоянии клинической смерти находятся до 6-8 мин.)

  - Причины поражения эл. током (напряжение прикосновения и шаговое напряжение):

- Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- Прикосновение к отключенным частям, на которых напряжение может иметь место:

  - в случае остаточного заряда;

  - в случае ошибочного включения эл. установки или несогласованных действий обслуживающего персонала;

  - в случае разряда молнии в эл. установку или вблизи;

  - прикосновение к металлическим не токоведущим частям или связанного с ними эл. оборудования (корпуса, кожухи, ограждения) после перехода напряжения на них с токоведущих частей (возникновение аварийной ситуации — пробой на корпусе).

- Поражение напряжением шага или пребывание человека в поле растекания эл. тока, в случае замыкания на землю.

- Поражение через эл. дугу при напряжении эл. установки выше 1кВ, при приближении на недопустимо-малое расстояние.

- Действие атмосферного электричества при газовых разрядах.

- Освобождение человека, находящегося под напряжением.

### Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током:

- Род тока (постоянный или переменный, частота 50Гц наиболее опасна)

- Величина силы тока и напряжения.

- Время прохождения тока через организм человека.

- Путь или петля прохождения тока.

- Состояние организма человека.

- Условия внешней среды.

Количественные оценки

- В интервале напряжения 450-500 В, вне зависимости от рода тока, действие одинаково

- меньше 450 В — опаснее переменный ток,

- меньше 500 В — опаснее постоянный ток.

- Кардиологические заболевания, заболевания нервной системы и наличие алкоголя в крови, снижают сопротивление тела человека.

- Наиболее опасным является путь прохождения тока через сердечную мышцу и дыхательную систему.

### Характер воздействия постоянного и переменного токов на организм человека:

| I, мА | Переменный (50 Гц) | Постоянный |
| --- | --- | --- |
| 0,5-1,5 | Ощутимый. Легкое дрожание пальцев. | Ощущений нет. |
| 2-3 | Сильное дрожание пальцев. | Ощущений нет. |
| 5-7 | Судороги в руках. | Ощутимый ток. Легкое дрожание пальцев. |
| 8-10 | Не отпускающий ток. Руки с трудом отрываются от поверхности, при этом сильная боль. | Усиление нагрева рук. |
| 20-25 | Паралич мышечной системы (невозможно оторвать руки). | Незначительное сокращение мыщц рук. |
| 50-80 | Паралич дыхания. | При 50мА неотпускающий ток. |
| 90-100 | Паралич сердца. | Паралич дыхания. |
| 100 | Фибриляция (разновременное, хаотическое сокращение сердечной мышцы) | 300 мА фибриляция. |

### Предельно-допустимые уровни (ПДУ) напряжений прикосновения и сила тока при аварийном режиме эл. установок

по ГОСТ 12.1.038-82

| Род и частота тока | Нормируемая величина | ПДУ, при t, с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,01 - 0,08 | свыше 1 |
| Переменный f = 50 Гц | UД IД | 650 В — | 36 В 6 мА |
| Переменный f = 400 Гц | UД IД | 650 В — | 36 В 6 мА |
| Постоянный | UД IД | 650 В | 40 В 15 мА |

### Сопротивление тела человека

Факторы, приводящие к уменьшению сопротивления тела человека:

- увлажнение поверхности кожи;

- увеличение площади контакта;

- время воздействия.

Сопротивление рогового (верхнего слоя кожи) от 10 до 100 кОм. Сопротивление внутренних тканей 800-1000 Ом. Расчетная величина RЧЕЛ = 1000 Ом.

  - Классификация помещений по опасности поражения эл. током (ПУЭ-85).

Помещения I класса. Особо опасные помещения.

- 100 % влажность;

- наличие активной среды

Помещения II класса. Помещения повышенной опасности поражения эл. током.

- повышенная температура воздуха (t = + 35 С);

- повышенная влажность (> 75 %);

- наличие токопроводящей пыли;

- наличие токопроводящих полов;

- наличие эл. установок (заземленных) — возможности прикосновения одновременно и к эл. установке и к заземлению или к двум эл. установкам одновременно.

Помещения III класса. Мало опасные помещения. Отсутствуют признаки, характерные для двух предыдущих классов.

Распределение потенциала по поверхности земли осуществляется по закону гиперболы.

Напряжение прикосновения — это разность потенциалов точек эл. цепи, которых человек касается одновременно, обычно в точках расположения рук и ног.

Напряжение шага — это разность потенциалов 1 и 2 в поле растекания тока по поверхности земли между точками, расположенными на расстоянии шага ( 0,8 м).

  - Методы и средства защиты: заземление, зануление, отключение и др.

Выбор средств защиты зависит от:

- режима эл. сети;

- вида эл. сети;

- условий эксплуатации

Средства электробезопасности:

- общетехнические;

- специальные;

- средства индивидуальной защиты

### Общетехнические средства защиты

- Рабочая изоляция

Для оценки изоляции используют следующие критерии:

- сопротивление фаз эл. проводки без подключенной нагрузки R10,05;

- сопротивление фаз эл. проводки с подключенной нагрузкой R20,08 МОм.

- Двойная изоляция

- Недоступность токоведущих частей (используются осадительные ср-ва — кожух, корпус, эл. шкаф, использование блочных схем и т.д.)

- Блокировки безопасности (механические, электрические)

- Малое напряжение

Для локальных светильников (36 В), для особоопасных помещений и внепомещений.

12 В используется во взрывоопасных помещениях.

- Меры ориентации (использование маркировок отдельных частей эл. оборудования, надписи, предупредительные знаки, разноцветовая изоляция, световая сигнализация).

### Специальные средства защиты

- заземление;

- зануление;

- защитное отключение

### Принцип действия заземления

Снижение напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением (в случае аварийной ситуации) и землей, до безопасной величины.

Заземление используется в 3-х фазных 3-х проводных сетях с изолированной нейтралью. Эта система заземления работает в том случае, если

RН  4 Ом; V < 1000 В; RН  0,5 Ом; V > 1000 В (ПУЭ-85)

### Принцип действия зануления

Преднамеренное соединение корпусов эл. установок с многократно заземленной нейтралью трансформатора или генератора.

Превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание за счет срабатывания токовой защиты, которая отключает систему питания и тем самым отключается поврежденное устройство.

### Принцип действия защитного отключения

Это преднамереное автоматическое отключение эл. установки от питающей сети в случае опасности поражения эл. током.

Условия, при которых выполняется заземление или зануление в соответствии с требованиями ПУЭ-85.

- В малоопасных помещениях	380 В и выше переменного тока

440 В и выше постоянного тока

- В особо опасных помещениях, помещениях с повышенной опасностью и вне помещений	42 В и выше переменного тока

110 В и вышепостоянного тока

- При всех напряжениях во взрывоопасных помещения.

Заземляющие устройства бывают естественными (используются конструкции зданий) в этом случае нельзя использовать те элементы, которые при попадании искры приводят к аварии (взрывоопасные).

Искусственные — контурное и выносное защитное заземляющее устройство.

Пример. Контурное заземляющее устройство.

- эл. установка;

- внешний контур;

- шина заземления;

- внутренний контур

### Требования эл. безопасности к установкам ЭТИ (электротехнических изделий)

ЭТИ должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивалась эл. безопасность. Если такие условия создать нельзя, они должны быть перечислены в инструкции.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ

В соответствии с этим ГОСТом оговариваются классы безопасности.

Многообразие средств защиты и условий эксплуатации привели к унификации средств защиты. В условиях экспорта-импорта ЭТИ, была создана IP.

IP-30	3 - степень защиты	0 - степень защиты

IP-44	4 - от попадания внутрь	4 - —  —

IP-5х	5 - оболочки тв. тел	х - влаги

IP-54	5	4

IP-54 (эксплуатация светильников вне помещений)

# Производственное освещение

Вся информация подается через зрительный анализатор. Вредное воздействие на глаза человека оказывают следующие опасные и вредны производственные факторы:

- Недостаточное освещение раб. зоны;

- Отсутствие/недостаток естественного света;

- Повышенная яркость;

- Перенапряжение анализаторов (в т.ч. зрительных)

По данным ВОЗ на зрение влияет

- УФИ;

- яркий видимый свет;

- мерцание;

- блики и отраженный свет

  - Физиологические характеристики зрения

- острота зрения;

- устойчивость ясного видения (различие предметов в течение длительного времени);

- контрастная чувствительность (разные по яркости);

- скорость зрительного восприятия (временной фактор);

- адаптация зрения;

- аккомодация (различие предметов при изменении расстояния)

  - Светотехнические величины

Это понятие связано с той или иной осветительной установкой

1. Световой поток	F, [лм] - люмен

2. Сила света	J, [кд] - кандела

J = F/

3. Освещенность	E, [лк] - люкс

E = F/S

4. Яркость	L, [кд/м2]

L = J/S

5. Контраст К

К = (L0 - LФ)/L0

Контраст бывает: - большой (К>0,5); - средний (К = 0,2 - 0,5); - малый (К<0,2).

6. Фон — поверхность, которая прилегает к объекту различения.

Наименьший размер объекта различения с фоном.

7. Коэффициент отражения

= FПАД/FОТР

В зависимости от коэф. отражения фон бывает:

- светлый  = 0,2 - 0,4;

- темный  < 0,2.

  - Естественное освещение

При естественном освещении к-либо точки горизонтальной плоскости, за основу при нормировании принимается манимально допустимая величина коэффициента естественной освещенности.

Коэф. естеств. освещ. (КЕО) = Е = EВН/ЕСН100%, где

EВН - освещенность к-либо точки горизонтальной пов-ти, находящейся внутри помещения [лк];

ЕСН - освещенность к-либо точки, находящейся снаружи помещения на расстоянии 1 м от здания [лк];

### Системы естественного освещения

- Боковое освещение	;

- Верхнее освещение	;

- Комбинированное освещение	.

Эти величины в соответствии со СНиП II-4-79 (Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования -М, Стройиздат, 1980) нормируются.

Для выбора естественного освещения необходимо учитывать следующие факторы:

- Характеристика зрительной работы;

- Минимальный размер объекта различения с фоном;

- Разряд зрительной работы;

- Система освещения.

В зависимости от величины объекта различения с фоном все зрительные работы подразделяются на 8 разрядов.

Разряд зрительной работы — отношение минимального размера объекта различения с фоном к расстоянию от органов зрения до объекта различения.

  - Искусственное освещение

Искусственное освещение — освещение помещений прямым или отраженным светом искусственного источника света

За основу при нормировании принимается минимально допустимая величина освещенности какой-либо точки.

### Системы искусственного освещения

- общее;

- местное (локальное);

- комбинированное

Может быть использовано в производственных помещениях общее и комбинированное, а одно местное использовать нельзя.

Имеет место также освещение: - аварийное; - дежурное; - эвакуационное.

СНиП II-4-79

    - Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения:

- Характеристика зрительной работы;

- Минимальный размер объекта различения с фоном;

- Разряд зрительной работы;

- Контраст объекта с фоном;

- Светлость фона (характеристика фона);

- Система освещения;

- Тип источника света.

Подразряд зрительной работы определяется сочетанием п.4 и п.5.

Распределение светильников по площади производственного помещения.

Для ЛЛ — вдоль длинной стороны помещения, вдоль окон, параллельно стенам с окнами.

Для ЛН, ДРЛ — в шахматном порядке.

| ЛЛ лампы |  |
| --- | --- |
| Достоинства | Недостатки |
| - высокий КПД; | - наличие дополнительных устройств; |
| - экономичность; | - грозкость; |
| - свет, близкий к естественному | - инерционность |
| Лампы накаливания |  |
| - не инерционные; | - желтая область спектра; |
| - компактные | - малая светоотдача; |
|  | - малый срок эксплуатации |

### Приборы конроля

Люксметр Ю-16, Ю-116

# Производственный шум

Шум — сочетание различных по частоте и силе звуков

Звук — колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются органами слуха человека, в направлении их распространения.

Слышимый шум	— 20 - 20000 Гц,

ультразвуковой диапазон	— свыше 20 кГц,

инфразвук	— меньше 20 Гц,

устойчивый слышимый звук	— 1000 Гц - 3000 Гц

### Вредное воздействие шума:

- сердечно-сосудистая система;

- неравная система;

- органы слуха (барабанная перепонка)

### Физические характеристики шума

- интенсивность звука	J, [Вт/м2];

- звуковое давление	Р, [Па];

- частота	f, [Гц]

Интенсивность — кол-во энергии, переносимое звуковой волной за 1 с через площадь в 1 м2, перпендикулярно распространению звуковой волны.

Звуковое давление — дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны.

Учитывая протяженный частотный диапазон (20-20000 Гц) при оценки источника шума, используется логарифмический показатель, который называется уровнем интенсивности.

[дБ]

J	- интенсивность в точке измерения [Вт/м2]

J0	- величина, которая равна порогу слышимости 10-12 [Вт/м2]

При расчетах и нормировании используется показатель — уровень звукового давления.

[дБ]

Р	- звуковое давление в точке измерения [Па];

Р0	- пороговое значение 210-5 [Па]

При оценке источника шума и нормировании используется логарифмический уровень звука.

[дБА]

РА	- звуковое давление в точке измерения по шкале А прибора шумомера, т.е. на шкале 1000 Гц.

Спектр шума — зависимость уровня звукового давления от частоты.

Спектры бывают: - дискретные; - сплошные; - тональный.

В производственном помещении обычно бывают несколько источников шума.

Для оценки источника шума одинаковых по своему уровню:

L = Li + 10 lgn

Li	- уровень звукового давления одного из источников [дБ];

n	- кол-во источников шума

Если кол-во источников меняется от 1-100, а Li = 80 дБ

n = 1	L = 80 дБ

n = 10	L = 90 дБ

n = 100	L = 100 дБ

Для оценки источников шума различных по своему уровню:

L = Lmax + L

Lmax	- максимальный уровень звукового давления одного из 2-х источников;

L	- поправка, зависящая от разности между max и min уровнем давления

| Lmax - Lmin | 1 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 2,5 | 0,4 | 0 |

  - Звуковое восприятие человеком

|  | Т.к. органы слуха человека обладают неодинаковой чувствительностью к звуковым колебаниям различной частоты, весь диапазон частот на практике разбит на октавные полосы. |
| --- | --- |

Октава — полоса частот с границами f1 - f2, где f2/f1 = 2.

Среднегеометрическая частота — fСТ =

Весь спектр разбит на 8 октавных полос:

45-90;	90-180;	180-360	...	5600-11200.

Среднегеометрические частоты октавных

полос: 	63	125	250	...	8000

Звуковой комфорт	— 20 дБ;

шум проезжей части улицы	— 60 дБ;

интенсивное движение	— 80 дБ;

работа пылесоса	— 75-80 дБ;

шум в метро	— 90-100 дБ;

концерт	— 120 дБ;

взлет самолета	— 145-150 дБ;

взрыв атомной бомбы	— 200 дБ

  - Нормирование шума

Нормативным документом является ГОСТ 12.1.003-90 ССБТ.

1 метод. Нормирование по уровню звукового давления.

2 метод. Нормирование по уровню звука.

По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах (смена 8 ч) устанавливается для октавных полос со средними геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

По 2 методу дополнительный уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумометра, т.е. на частоте 1000 Гц.

Доп. уровень звука в жилой застройке с 700-2300 не более 40 дБА, с 2300-700 — 30 дБА.

  - Мероприятия по борьбе с шумом

I группа	- Строительно-планировочная

II группа	- Конструктивная

III группа	- Снижение шума в источнике его возникновения

IV группа	- Организационные мероприятия

I группа. Строительно-планировочная

Использование определенных строительных материалов связано с этом проектирования. В ИВЦ — акустическая обработка помещения (облицовка пористыми акустическими панелями). Для защиты окружающей среды от шума используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА.

II группа. Конструктивная

- Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация метода звукоизоляции (отражение энергии звуковой волны). Используются материалы с гладкой поверхностью (стекло, пластик, металл).

Акустическая обработка помещения (звукопоглощение).

Можно снизить уровень звука до 45 дБА.

- Использование объемных звукопоглотителей (звукоизолятор + звукопоглотитель). Устанавливается над значительными источниками звука.

Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА.

III группа. Снижение шума в источнике его возникновения

Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение: 20-60 дБА.

IV группа. Организационные мероприятия

- Определение режима труда и отдыха персонала.

- Планирование раб. времени.

- Планирование работы значительных источников шума в разных источниках.

Снижение: 5-10 дБА.

Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются индивидуальные средства защиты (наушники, шлемофоны).

Приборы контроля: - шумомеры; - виброаккустический комплекс — RFT, ВШВ.

# Инфразвук

Инфразвук — колебание звуковой волны > 20 Гц.

Природа возникновения инфразвуковых колебаний такая же как и у слышимого звука. Подчиняется тем же закономерностям. Используется такой же математический аппарат, кроме понятия, связанного с уровнем звука.

Особенности: малое поглощение эн., значит распространяется на значительные расстояния.

Источники инфразвука: оборудование, которое работает с частотой циклов менее 20 в секунду.

Вредное воздействие: вызывает утомление, чувство страха, головные боли и головокружения, а также снижает остроту зрения, действует на центр. нервную систему, снижении болевой чувствительности, изменении давления, а также состава и свойств крови.

  - Опасность для человека

Диапазон инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой отдельных органов человека (6-8 Гц), следовательно, из-за резонанса могут возникнуть тяжелые последствия.

Увеличение звукового давления до 150 дБА приводит к изменению пищеварительных функций и сердечному ритму. Возможна потеря слуха и зрения.

  - Нормирование инфразвука

СН 22-74-80. Нормативным параметром являются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах со ср. геом. частотой:

2, 4, 8, 16 Гц	 105 дБА

32 Гц	 102 дБА

  - Защитные мероприятия

- Снижение ин. звука в источнике возникновения.

- Средства индивидуальной защиты.

- Поглощение.

  - Приборы контроля

Шумомеры типа ШВК с фильтром ФЭ-2. Виброаккустическая аппаратура типа RFT.

# Ультразвук

Ультразвук — колебание звуковой волны < кГц.

Используется в оптике (для обезжиривания, ...)

— Низкочастотные ультразвуковые колебания распространяются воздушным и контактным путем.

— Высокочастотные - контактным путем.

Вредное воздействие — на сердечно-сосудистую систему; нервную систему; эндокринную систему; нарушение терморегуляции и обмена веществ. Местное воздействие может привести к онемению.

  - Нормирование ультразвука

ГОСТ 12.1.001-89. Нормируются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах:

12,5 кГц	не более	80 дБА

20 кГц		90 дБА

25 кГц		105 дБА

от 31-100 кГц		110 дБА

  - Меры защиты

- Использование блокировок.

- Звукоизоляция (экранирование).

- Дистанционное управление.

- Противошумы.

Приборы контроля: виброаккустическая система типа RFT.

# Вибрация

Вибрация — механические колебания материальных точек или тел.

Источники вибраций: разное производственное оборудование, бытовые приборы.

Причина появления вибрации: неуравновешенное силовое воздействие.

Вредные воздействия: повреждения различных органов и тканей; влияние на центральную нервную систему; влияние на органы слуха и зрения; повышение утомляемости.

Длительное воздействие вибрации может привести к стойким патологическим изменениям - виброболезни, механизм возникновения которой не изучен. Симптомы при локальной вибрации - ноющие, ломящие, тянущие боли в руках по ночам и во время отдыха. При общей вибрации - головокружение, головные боли, изменения в позвоночнике, неврит слухового нерва (снижение слуха на низких и высоких частотах).

Более вредная вибрация, близкая к собственной частоте человеческого тела (6-8 Гц) и рук (30-80 Гц).

  - Основные характеристики

- Колебательная скорость: V, м/с

- Частота колебаний: f, Гц

- Амплитуда смещения.

- Виброскорость.

- Виброускорение

По способу передачи вибрации на человека: - общая; - локальная (ноги или руки).

По источнику возникновения: - транспортная; - технологическая; - транспортно-технологическая.

Источники вибраций

- Локальная вибрация

Инструменты ударного действия (клепальные и отбойные молотки, пневмотрамбовки), ручные механизированные машины вращательного действия (дрель, шлифовальный круг, бензопилы).

- Общая вибрация.

Транспортная, транспортно-технологическая (операторы экскаваторов, подъёмных кранов), технологическая (молоты, штампы, виброплатформы).

  - Нормирование вибрации

I направление. Санитарно-гигиеническое.

II направление. Техническое (защита оборудования).

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ Вибрационная безопасность.

Октава f1f2, f2/f1=2, fСР=

При санитарно-гигиеническом нормировании разных видов вибрации используется логарифмический уровень виброскорости в октавных полосах ср. геом. частот.

Граничные частоты октавных полос:

1,4-2,8	2,8-5,6	5,6-11,2	...	45-90

2	4	8		63 ср. геом. частоты

  - Методы снижения вибрации

- Снижение вибрации в источнике ее возникновения.

- Конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование - подбор опр. видов материалов, виброизоляция).

- Организационные меры. Организация режима труда и отдыха.

- Использование ср-в инд. защиты (защита опорных пов-тей)

# Лазерное излучение

Лазерное излучение:  = 0,2 - 1000 мкм.

Основной источник - оптический квантовый генератор (лазер).

Особенности лазерного излучения - монохроматичность; острая направленность пучка; когерентность.

Свойства лазерного излучения: высокая плотность энергии: 1010-1012 Дж/см2, высокая плотность мощности : 1020-1022 Вт/см2.

По виду излучение лазерное излучение подразделяется:

— прямое излучение; рассеянное; зеркально-отраженное; диффузное.

По степени опасности:

- Класс. К лазерам первого класса относятся такие, выходное излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи.

- Класс. К лазерам второго класса относятся такие лазеры, эксплуатация которых связана с воздействием прямого и зеркально-отраженного излучения только на глаза.

- Класс. Лазеры характеризуются опасностью воздействия на глаза прямого, и зеркально и диффузно отраженного излучения на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности на глаза, а также прямого и зеркально отраженного излучения на кожу.

- Класс. Лазеры характеризуются опасностью воздействия на кожу на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности.

Биологические действия лазерного излучения зависит от длины волны и интенсивности излучения, поэтому весь диапазон длин волн делится на области:

- ультрафиолетовая 0.2-0.4 мкм

- видимая 0.4-0.75 мкм

- инфракрасная:

- ближняя 0.75-1

- дальняя свыше 1.0

  - Опасные и вредные факторы при эксплуатации лазеров.

| № | ОПФ и ВПФ | класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лазерное излучение |  |  |  |  |
|  | прямые | - | + | + | + |
|  | диф. отраженные | - | - | + | + |
| 2. | Повышенная напряженность эл.поля | -(+) | + | + | + |
| 3. | Повышенная запыленность,загазованность воздуха рабочей зоны | - | - | -(+) | + |
| 4. | Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации | - | - | -(+) | + |
| 5. | Повышенная яркость света | - | - | -(+) | + |
| 6. | Повышенный уровень шума и вибраций | - | - | -(+) | + |
| 7. | Поваышенный уровень ионизирующих излучений | - | - | - | + |
| 8. | Повышенный уровень элевтромагнитного излучения |  |  |  |  |
|  | СВЧ и ВЧ диапазонов | - | - | - | -(+) |
| 9. | Повышенный уровень инфракрасной радиации | - | - | -(+) | + |
| 10 | Повышенная температура поверхности оборудования | - | - | -(+) | + |

  - Вредные воздействия лазерного излучения.

- термические воздействия

- энергетические воздействия (+ мощность)

- фотохимические воздействия

- механическое воздействие(колебания типа ультразвуковых в облученном организме)

- электрострикция (деформация молекул в поле лазерного излучения)

- образование в пределах клетках микроволнового электромагнитного поля

Вредные воздействия оказывает на органы зрения, а также имеют место биологические эффекты при облучении кожи.

  - Нормирование лазерного излучения.

CH 23- 92- 81

Нормируемый параметр — предельно - допустимый уровень(ПДУ) лазерного излучения при =0.2-20 мкм и кроме этого регламентируется ПДУ на роговице, сетчатке, коже.

ПДУ — отношение энергии излучения, падающей на определенные участки поверхности к площади этого участка [Дж/см2]

ПДУ зависит от:

- длины волны лазерного излучения [мкм]

- продолжительности импульса [cек]

- частоты повторения импульса [Гц]

- длительности воздействия [сек]

  - Меры защиты от воздействия лазерного излучения

|  | Организационные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические | снижение плотности потока |
|  | Планировочные | на рабочих местах |
|  | Санитарно-гигиенические |  |

Наиболее распространенным из технических мер является :

- экранирование(рабочее место, лазерное излучение)

- блокировка, с помощью которых, лазер приводится в рабочее положение если экран на месте.

Аппаратура контроля: лазерные дозиметры.